微粉蠟

用於塗料、印刷油墨，有著耐刮、抗黏結、耐磨擦、消光及提高爽滑手感等作用,或是提供織紋、柔感、撥水等特殊性能

作用原理

漂浮理論

### 蠟粉分散在塗料中，在塗料施工後的塗膜乾燥或固化交聯成膜時，蠟會向塗膜表面漂移，遷移到塗膜表面，產生應有的效果。

蠟可通過塗層，以不同的品種及加入量，或其粒徑大小来影響表面性能。

球軸效應：此效應在於蠟本身的粒徑大小與塗層膜厚相近，甚至大一些，而顯露在外，使得蠟粉的耐刮、耐擦傷性能可以顯现。